# Kendali Formasi Mobile Robot Berdasarkan Jarak Menggunakan Algoritma Cosinus

Anggoro Dwi Nur Rohman1, M. Aziz Muslim 2, Bambang Siswojo 3

123Program Studi Magister, Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email : anggoro_dwi@student.ub.ac.id

Received 30 November 201x | Revised 30 Desember 201x | Accepted 30 Januari 201x

## Abstrak

Kendali formasi adalah topik penelitian kendali multi-robot, dimana sekelompok robot dapat mencapai formasi tertentu dan mempertahankannya ketika berpindah ke arah yang diinginkan. Salah satu pengembangan kendali formasi adalah kendali formasi berdasarkan jarak dimana setiap individu robot menggunakan informasi jarak antar sesamanya untuk mencapai tujuan formasi. Banyak pengembangan yang dilakukan menggunakan model yang sederhana dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk penerapan kendali ke model yang lebih nyata. Pada kondisi awal, robot tidak dapat menentukan koordinat tetangganya menggunakan informasi jarak saja. Dikembangkan algoritma cosinus untuk menemukan koordinat tetangga menggunakan informasi jarak saja sebagai solusi kondisi awal. Dari hasil simuasi percobaan, algoritma cosinus dapat menemukan koordinat tetangganya dengan waktu yang cukup singkat dengan rata-rata waktu 6.5 detik dan minimal settling time yang di capai pada kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan model robot holonomic cukup baik yaitu mencapai 2 detik.

Kata kunci: Kendali Formasi, Multi-Robot, Algoritma Cosinus, Mobile Robot.

## Abstract

Formation control is a research topic of multi-robot control, where a group of robots can reach a certain formation and defend it when moving in the desired direction. Formation control distance-based is one of the development where each individual robot uses the distance information to achieve the formation goal, but it requires further development to a more real model. In the initial condition, the robot cannot determine the coordinates of its neighbors using only distance information. A cosine algorithm is developed to find the coordinates of neighbors using only distance information as a solution to the initial conditions. From the results of experimental simulations, the cosine algorithm can find the coordinates of its neighbors in a fairly short time with an average time of 6.5 seconds and the minimum settling time achieved in formation control based on distance using a holonomic robot model is quite good, reaching 2 seconds.

Keywords: Formation Control, Multi-robot, Cosine Algorithm, Mobile Robot.

## 1. PENDAHULUAN

Kendali formasi adalah topik penelitian kendali multi-robot untuk memecahkan permasalahan koordinasi pergerakan. Kendali formasi bertujuan untuk mengendalikan sekelompok robot dalam mencapai formasi tertentu dan dapat mempertahankan formasi tersebut ketika bermanuver menuju arah yang diinginkan. Dari penjabaran oleh Guanghua (Guanghua et al., 2013), pengembangan kendali formasi dilakukan dari beberapa algoritma strategi. Seperti yang dikembangkan oleh Wang (Wang et al., 2014) menggunakan strategi leader-follower,  menggunakan Fuzzy-Logic sebagai tingkah laku robot oleh Ferik (Ferik et al., 2016) dan menggunakan struktur virtual dimana sekelompok robot memiliki titik refrensi sebagai satu robot oleh Xuen-ren (Li et al., 2015).

Penjabaran oleh Kwang-Kyo (Oh et al., 2015) bahwa dari berbagai pengembangan kendali formasi dapat ambil garis besar menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan posisi, perpindahan, dan jarak. Ketiga bagian tersebut tertuju pada jawaban dari pertanyaan, "variable apa yang digunakan sebagai sensor" dan "variabel apa yang aktif dikendalikan oleh sistem multi-robot untuk mencapai formasi yang diinginkan". Dikhususkan pada kendali formasi berdasarkan jarak, variabel yang dikendalikan adalah variabel jarak antar agent yang terhubung dan koordinat yang digunakan tidak mengacu pada koordinat global. Shingga pada penerapannya, formasi berdasarkan jarak menggunakan sensor yang lebih sedikit disbanding dengan posisi dan perpindahan. Namun salah satu permasalahan pada metode tersebut adalah penerapan model yang lebih nyata. Pengembangan formasi berdasarkan jarak telah dikembangkan menggunakan teori graph dengan model sederhana pada single dan double integrator  oleh Kwang-Kyo (Oh & Ahn, 2014), mengugnakan informasi jarak untuk mengendalikan model sederhana double integrator oleh Xiaoyu (Cai & de Queiroz, 2014), menggunakan konsensur antara robot untuk mencapai bentuk formasi pada model single integrator sederhana Oleh Deghat (Deghat et al., 2016), mengendalikan bentuk formasi menggunakan adaptive control untuk mengestimasi kecepatan tetangga dari model robot yang sederhana oleh Sung-Mo (Kang et al., 2014), menggabungkan kendali formasi berdasarkan jarak dan perpindahan untuk mengendalikan model robot yang sederhana oleh Myoung-Chul (Park & Ahn, 2015),  dan menggunakan kendali Proportional-Integral (PI) untuk mengendalikan jarak setiap model robot yang sederhana oleh Rozenheck (Rozenheck et al., 2015).

Kendali PI pada penelitian sebelumnya tidak dapat dapat langsung diterapkan menggunakan sensor jarak karena kendali tersebut mengambil informasi jarak menggunakan selisih dari koordinat global kartesian setiap robot. Sedangkan dalam praktiknya robot hanya bisa mengukur jarak dan tidak mengetahui koordinat dari robot tetangganya. Selain itu, informasi jarak adalah besaran yang tidak memiliki arah sehingga robot diharuskan untuk mengetahui koordinat tetangganya untuk mencapai jarak yang diinginkan.

Terinspirasi dari penelitian oleh Qiang (Qiang et al., 2017a) menggunakan sensor Ultra Wide band (UWB) yang dipasang pada robot sebagai sensor jarak untuk mengendalikan formasi robot. Sensor Ultra Wide Band  kerap digunakan untuk mendeteksi lokasi seperti pada penelitian oleh Kexing (Guo et al., 2020) dimana sensor UWB menggantikan sensor berbasis vision dan juga penerapan penerapan UWB oleh Qiang (Qiang et al., 2017b) dapat mendeteksi lokasi dimana UWB dipasang secara statis sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan sekelompok robot secara terpusat. Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah algoritma untuk menemukan koordinat tetangga menggunakan informasi jarak dan digunakan untuk mengetahui koordinat tetangga pertama kali sebelum menjalankan kendali formasi berdasarkan jarak. nilai kondisi awal pada kendali formasi berdasarkan jarak. Percobaan akan menggunakan model robot holonomic dengan harapan menjadi langkah awal untuk mengembangkan kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan model robot yang lebih nyata.

## 2. METODE

### 2.1 Model Robot

Robot menggunakan tiga buah motor yang dihubungkan pada omniwheel sehingga robot dapat bergerak kesegala arah ( Gambar 1). Berikut adalah model dari robot holonomic dalam bentuk state-space (Correia et al., 2012).

xt=Arxt+Br ut+Krsgnxt#1

yt=Cxt#2

Dimana vector  ut=u1tu1tu2tT adalah masukan model bersatuan volt yang memiliki tegangan motor -6≤  ui  ≤6 volt. Vektor yt=xt=vtvntwtT adalah kecepatan robot yang akan diperoleh dari sensor percepatan, dimana v adalah kecepatan robot bergerak maju/mundur atau koordinat x berdasarkan kerangka robot, vn adalah kecepatan robot untuk menyamping kiri/kanan atau koordinat sumbu y berdasarkan kerangka robot, dan wt adalah kecepatan rotasi dari kerangka robot. Matrix Ar∈R3×3 dan Br∈R3×3 adalah parameter fisik robot yang diperoleh dari persamaan fisika. Matrix Kr∈R3×3 adalah parameter friction dari robot yang diestimasi dari hasil identifikasi sistem dengan cara percobaan.

Gambar 1. Geometri Rangka Robot (Correia et al., 2012)

### 2.2  Kendali Robot Holonomic

Kendali robot holonomic akan dibagi menjadi dua mode. Perbedaan dari kedua mode tersebut adalah setpoint dari kendalinya dimana mode satu akan memiliki setpoint kecepatan koordinat kerangka robot dan koordinat kerangka robot. Lebih lengkap kegunaan kedua kendali tersebut akan dijelaskan pada bab metode algoritma cosinus.

Mode Satu. Kendali robot mode satu bertujuan untuk mencapai kecepatan robot yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut akan menggunakan persamaan kendali sebagai berikut

uc1t=-K1cxt+N1cr1c#3

N1c=-CAr-BrK1c-1Br-1#4

Dimana vector r1c =v*vn*w* adalah setpoint kendali mode satu, K1c∈R3×3 dan N1c∈R3×3 konstanta yang diperoleh dari optimasi persamaan Riccati terhadap matriks Ar dan Br, dan kostanta yang diperoleh dari inverse state-space pada keadaan steady state. Dengan menggabungkan persamaan (1) dan persamaan (3) akan mendapatkan persamaan state-space  robot yang baru

xt =Acxt+Bcr1c+Krsgnxt#5

Ac = Ar-BrK1c#6

Bc = BrN1c#7

Mode Dua. Kendali robot mode dua bertujuan untuk mencapai titik koordinat tertentu berdasarkan koordinat frame robot. Untuk mencapai tujuan tersebut akan dimodifikasi persamaan (1) dengan menambah koordinat frame robot pada state  nya, xc2t = xrtyrtθrtvtvntwtT

xC2t=Ac2xc2t+Bc2uc2t+Kc2xc2t#8

yc2t=Cc2xc2t#9

Ac2      =0I0Ar∈R6×6#10

Bc2      =0Br∈R6×3#11

Kc2x=000Krsgnx∈R6×3#12

Menggunakan persamaan (8) dapat ditentukan persamaan uc2t sebagai persamaan kendalinya.

uc2t=-K2cxc2t+N2cr2c#13

Dimana r2c=xr*yr*θr*v*vn*w*T, K2c∈R3×6 dan N2c∈R3×6adalah setpoint kendali mode dua, kostanta yang diperoleh dari optimasi persamaan Riccati  terhadap matriks Ac2 dan Bc2 dan kostanta yang diperoleh dari inverse state-space pada keadaan steady state.

### 2.3  Kendali Formasi Berdasarkan Jarak

Didefinisi sebuah undirect graph G=(V,E) teridiri dari himpunan simpul V dan himpunan sisi E⊆V×V. Didefinisi n≜ V sebagai jumlah dari node dan m ≜ |E | sebagai jumlah dari sisinya. Didefinisi p=x1T…xnTT∈R3n, dimana xi∈R3dan xi≠xjuntuk semua i ≠j. Dinotasikan vektor posisi relatif ek≜xj-xi dan semua vector sisi e=e1t…emT∈R3m. Didefinisikan fungsi Jacobian sisi (Rozenheck et al., 2015)

R≜diageiTET⊗I2∈Rm×3n#7

Dimana diagAi, I2, dan  E∈Rn×m adalah diagAi≜blkdiag{A1,…,An}∈Rnp×nq, matrik identitas  2×2 dan matrik incidence {0,±1} yang baris dan kolom matrik nya mengindikasikan simpulnya dan  sisinya. Kendali formasi mengadopsi dari penelitian sebelumnya (Oh & Ahn, 2014) dimana persamaan potensial didefinisikan sebagai berikut.

Φe=12i∈Vvi2+12k=1mek2-dk22#8

Lalu, Gradient negative dari persamaan (8) akan digunakan untuk masukan dari persamaan (4) dan diberikan konstanta proportional (Rozenheck et al., 2015). Berikut adalah persamaan model yang dijalankan secara simulasi.

p=Afpt+Bf∂Φe∂v=Afpt+Bfvt#9

v=-C∂Φe∂v+∂Φe∂p=-kp1vt+RTpt kp2Rptpt-d#10

Dimana Af∈R3n×3n dan Bf∈R3n×3n adalah matrix diagonal dari Ac dan Bc.

### 2.4 Algoritma Cosinus

Dinotasikan NAadalah himpunan tetangga dari robot A. Dinotasikan Bi∈NAadalah robot i sebagai tetangga dari robot A. Dinotasikan dik adalah informasi jarak antara robot A ke robot Bi. Langkah pertama (Gambar 2a) yang dilakukan oleh robot A adalah menyimpan jarak dik dan menggunakan kendali mode dua pada persamaan (6) untuk berpindah sepanjang la atau ke koordinatA'=(0, la) sehingga akan mendapatkan jarak dik+1. Dari perbedaan di sesudah dan sebelum berpindah tersebut akan digunakan untuk menentukan sudut αi∘ menggunakan rumus segitiga cosinus pada persamaan (11).

ζia=cos-1la2+dik+12-dik22dik+1la#11

αi∘=180∘±ζia #(12)

Dari persamaan (12) akan didapat koordinat tetangga menggunakan vector berikut.

xBiA=xBi=dik+1cosαi∘yBi=dik+1sinαi∘#13

Hasil koordinat yang dihasilkan pada persamaan (13) akan menghasilkan bias dikarenakan letak kuadran sudut yang dihasilkan pada persamaan (12). Sudut ζia adalah sudut segitiga (Gambar 2a) ∠AA'B1 atau ∠AA'B2. Oleh karena itu pada persamaan (12) terdapat operasi ± dimana operasi tersebut akan dilakukan berdasarkan letak kuadran Bi.

αi∘=180∘-ζia,  & Kuadran 1 dan 2180∘+ζia,  & Kuadran 3 dan 4#14

Maka perlu satu Langkah lagi untuk menentukan kejadian pada persamaan (14). Langkah tersebut adalah memindah robot lagi ke koordinat A''=xa*,ya* (Gambar 2b). Setelah dilakukan perpindahan maka akan dibandingkan jarak yang diperoleh dari sensor dengan jarak yang dihasilkan dari koordinat persamaan (13). Apabila terdapat perbedaan maka kejadian pada persamaan (14) diubah ke kejadian selanjutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendali formasi berdasarkan jarak akan dijalankan secara simulasi menggunakan persamaan (9) dan (10). Simulasi akan menggunakan 3 robot sehingga himpunan simpul V=R1,R2,R3. Menggunakan himpunan sisi E={R1,R2,  R3,R2,  R3,R1 } sebagai konfigurasi jariangan antar robot sehingga  variable jarak d1=x1-x2,  d2=x3-x2 dan d3=x3-x1. Dapat diperhatikan pada Gambar 3 adalah grafik jarak di terhadap waktu dan grafik pergerakan robot terhadap koordinat global robot R1. Gambar grafik tersebut adalah hasil dari kendali formasi yang tidak diimplementasi algoritma cosinus dengan asumsi nilai state persamaan (9) dan (10) ditentukan secara langsung. Gambar 4 adalah grafik jarak di dan pergerakan robot terhadap koordinat global robot R1 yang diimplementasi dengan algoritma cosinus. Dapat diperhatikan pada Gambar 3d, Robot R1 menjalankan algoritma cosinus langkah 1 dimana robot berpindah sepanjang la=1 sehingga setpoint kendali  persamaan (6) adalah  r2c=100000T. Setelah setpoint tercapai, robot R_1 mendapatkan jarak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan (12) dan (13) lalu dilanjutkan ke langkah ke 2 dengan berpindah ke koordinat (1,1) sehingga setpoint kendali  persamaan (6) adalah  r2c=110000T. Setelah setpoint tercapai maka dilakukan pengecekan kejadian persamaan (14) dengan membandingkan jarak dari sensor dengan jarak dari koordinat estimasi. Robot R3 berada pada kuadran 4 maka case yang digunakan adalah αi∘ =180∘+ζia dan robot R2 berada pada kuadran 4 maka case yang digunakan adalah αi∘ =180∘- ζia. Setelah koordinat ditemukan, maka robot menggunakan kendali formasi berdasarkan jarak pada persamaan (9) dan (10).

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Gambar 2. Ilustrasi Strategi Algoritma cosinus
(a) Pencarian Koordinat Tetangga; (b) Pencarian Koordinat Tetangga,

Dilakukan percobaan settling time dengan beberapa koordinat yang mewakili kombinasi dua robot dan kejadian pada persamaan (14). Serta diberikan nilai Kp1 dan Kp2 pada persamaan (10) yang berbeda juga. Dapat diperhatikan pada Tabel 1 bahwa dari selisih penggunaan algoritma dan tidak, memiliki rata-rata 6.5 detik. Artinya bahwa algoritma membutuhkan waktu 5-7 detik untuk menemukan koordinat tetangganya. Konstanta Kp mempengaruhi settling time robot untuk menuju jarak yang sama dan apabila dilihat dari baris kedua mengalami saturasi pada nilia 2 detik dengan nilai Kp yang lebih besar.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Gambar 3. Grafik Jarak dan Pergerakan Robot Tanpa Menggunakan Algoritma cosinus
(a) Pencarian Koordinat Tetangga, (b) Grafik jarak setiap tetangga robot.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Gambar 4. Grafik Jarak dan Pergerakan Robot Menggunakan Algoritma cosinus
(a) Grafik jarak setiap tetangga robot, (b) Grafik jarak setiap tetangga robot.

Tabel  1. Settling Time Dengan Konstanta Kp Yang Berbeda

| Koordinat |  |  | Settling Time Tanpa Algoritma cosinus (detik) |  |  | Settling Time Dengan Algoritma cosinus (detik) |  |  | Selisih (detik) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| (0, 0) | (1, 2) | (-2, 3) | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| (0, 0) | (-2, -4) | (3, -2) | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| (0, 0) | (1, 2) | (3, -3) | 7 | 4 | 2 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| (0, 0) | (-2, -3) | (3, 2) | 10 | 7 | 4 | 16 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| Konstanta: (A) Kp1=50; Kp2=3; (B) Kp1=80; Kp2=7; (C) Kp1=100;Kp2=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil percobaan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk algoritma cosinus menemukan koordinat tetangganya adalah 6.5 detik. Settling time minimal yang bisa dicapai oleh kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan model robot holonomic adalah 2 detik.

## DAFTAR RUJUKAN

Cai, X., & de Queiroz, M. (2014). Multi-agent formation maneuvering and target interception with double-integrator model. 2014 American Control Conference, 287–292. https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6858603

Correia, M. D., Gustavo, A., & Conceição, S. (2012). Modeling of a Three Wheeled Omnidirectional Robot Including Friction Models. IFAC Proceedings Volumes, 45(22), 7–12. https://doi.org/https://doi.org/10.3182/20120905-3-HR-2030.00002

Deghat, M., Anderson, B. D. O., & Lin, Z. (2016). Combined Flocking and Distance-Based Shape Control of Multi-Agent Formations. IEEE Transactions on Automatic Control, 61(7), 1824–1837. https://doi.org/10.1109/TAC.2015.2480217

Ferik, S. el, Nasir, M. T., & Baroudi, U. (2016). A Behavioral Adaptive Fuzzy controller of multi robots in a cluster space. Applied Soft Computing, 44, 117–127. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asoc.2016.03.018

Guanghua, W., Deyi, L., Wenyan, G., & Peng, J. (2013). Study on Formation Control of Multi-Robot Systems. 1335–1339. https://doi.org/10.1109/ISDEA.2012.316

Guo, K., Li, X., & Xie, L. (2020). Ultra-Wideband and Odometry-Based Cooperative Relative Localization With Application to Multi-UAV Formation Control. IEEE Transactions on Cybernetics, 50(6), 2590–2603. https://doi.org/10.1109/TCYB.2019.2905570

Kang, S.-M., Park, M.-C., Lee, B.-H., & Ahn, H.-S. (2014). Distance-based formation control with a single moving leader. 2014 American Control Conference, 305–310. https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6858587

Li, X., Li, B., Zhang, P., Zhang, J., & Zhang, S. (2015). Large-Scale Unmanned Aerial Vehicle Formation Maintenance Algorithm Based on Virtual Structure. 2015 8th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID), 1, 417–421. https://doi.org/10.1109/ISCID.2015.5

Oh, K.-K., & Ahn, H.-S. (2014). Distance-based undirected formations of single-integrator and double-integrator modeled agents in n-dimensional space. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 24(12), 1809–1820. https://doi.org/10.1002/rnc.2967

Oh, K.-K., Park, M.-C., & Ahn, H.-S. (2015). A survey of multi-agent formation control. Automatica, 53, 424–440. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.automatica.2014.10.022

Park, M.-C., & Ahn, H.-S. (2015). Distance-based control of formations with orientation control. 2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2199–2204. https://doi.org/10.1109/CDC.2015.7402533

Qiang, L., Heng, W., Huican, L., & Ying, Z. (2017a). Design and implementation of multi robot research platform based on UWB. 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC), 7246–7251. https://doi.org/10.1109/CCDC.2017.7978492

Qiang, L., Heng, W., Huican, L., & Ying, Z. (2017b). Design and implementation of multi robot research platform based on UWB. 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC), 7246–7251. https://doi.org/10.1109/CCDC.2017.7978492

Rozenheck, O., Zhao, S., & Zelazo, D. (2015). A proportional-integral controller for distance-based formation tracking. 2015 European Control Conference (ECC), 1693–1698. https://doi.org/10.1109/ECC.2015.7330781

Wang, X., Yan, Z., & Wang, J. (2014). Model predictive control of multi-robot formation based on the simplified dual neural network. 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 3161–3166. https://doi.org/10.1109/IJCNN.2014.6889491