# Kendali Formasi Mobile Robot Berdasarkan Jarak Menggunakan Algoritma Cosinus

Anggoro Dwi Nur Rohman, M. Aziz Muslim , Bambang Siswojo

Program Studi Magister, Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email : anggoro_dwi@student.ub.ac.id

Received 30 November 201x | Revised 30 Desember 201x | Accepted 30 Januari 201x

## Abstrak

Kendali formasi adalah topik penelitian kendali multi-robot, dimana sekelompok robot dapat mencapai formasi tertentu dan mempertahankannya ketika berpindah ke arah yang diinginkan. Salah satu pengembangan kendali formasi adalah kendali formasi berdasarkan jarak dimana setiap individu robot menggunakan informasi jarak antara sesamanya untuk mencapai tujuan formasi. Banyak pengembangan yang dilakukan pada kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan model yang sederhana dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk penerapan kendali ke model yang lebih nyata. Ketika penerapan kendali formasi berdasarkan jarak, terdapat permasaalah kondisi awal yaitu robot tidak dapat menentukan koordinat tetangganya. Penelitian ini akan mengembangkan algoritma cosinus sebagai solusi untuk kondisi awal kendali formasi berdasarkan jarak. Algoritma cosinus terinspirasi dari rumus segitiga sederhana dan mengharuskan robot melakukan dua langkah saja untuk dapat menemukan koordinat tetangganya. Hasil percobaan simulasi, kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan tiga model robot holonomic dan penerapan algoritma cosinus membutuhkan waktu rata-rata 6.5 detik untuk menemukan koordinat tetangganya.

Kata kunci: Kendali Formasi, Multi-Robot, Algoritma Cosinus, Mobile Robot.

## Abstract

Formation control is a research topic of multi-robot control, where a group of robots can reach a certain formation and defend it when moving in the desired direction. One of the developments is distance-based where formation goals achieved using the distance between each other only. Many developments are using a simple model and need further development into a realistic model. When applying distance-based, there is a problem in the initial condition, namely that the robot cannot find the coordinates of its neighbors when using only distance. In this work, the cosine algorithm was developed as a solution to the initial conditions which are inspired by a simple triangle formula and need only two steps to find the coordinates. From simulation experiment results, distance-based formation control using three holonomic robot models and the application of the cosine algorithm takes an average of 6.5 seconds to find the coordinates of its neighbors.

Keywords: Formation Control, Multi-robot, Cosine Algorithm, Mobile Robot.

## 1. PENDAHULUAN

Kendali formasi adalah topik penelitian kendali multi-robot untuk memecahkan permasalahan koordinasi pergerakan. Kendali formasi bertujuan untuk mengendalikan sekelompok robot dalam mencapai formasi tertentu dan dapat mempertahankan formasi tersebut ketika bermanuver menuju arah yang diinginkan. Penjabaran oleh Guanghua (Guanghua et al., 2013), pengembangan kendali formasi dilakukan dari beberapa algoritma strategi. Seperti yang dikembangkan oleh Wang (Wang et al., 2014) menggunakan strategi leader-follower,  menggunakan Fuzzy-Logic sebagai tingkah laku robot oleh Ferik (Ferik et al., 2016) dan menggunakan struktur virtual dimana sekelompok robot memiliki titik referensi sebagai satu robot oleh Xuen-ren (Li et al., 2015).

Penjabaran oleh Kwang-Kyo (Oh et al., 2015) bahwa dari berbagai pengembangan kendali formasi dapat ambil garis besar menjadi tiga bagian, yaitu berdasarkan posisi, perpindahan, dan jarak. Ketiga bagian tersebut tertuju pada jawaban dari pertanyaan, "variabel apa yang digunakan sebagai sensor" dan "variabel apa yang aktif dikendalikan oleh sistem multi-robot untuk mencapai formasi yang diinginkan". Kendali formasi berdasarkan posisi adalah metode kendali formasi dimana robot diharuskan memiliki kemampuan untuk mengetahui kordinatnya sendiri berdasarkan koordinat global. Kerena itu kendali berdasarkan posisi membutuhkan sensor posisi seperti GPS. Kendali formasi berdasarkan perpindahan adalah kendali formasi dimana setiap robot tidak mengetahui koordinatnya berdasarkan koordinat global dikarenakan variabel yang digunakan sebagai sensor adalah kecepatan terhadap tetangganya. Metode berdasarkan posisi, robot membutuhkan kemampuan penyesuaian orientasi koordinat global sehingga setiap robot dibutuhkan sensor kompas untuk menyearahkannya. Formasi berdasarkan jarak adalah kendali formasi dimana variabel yang dikendalikan adalah variabel jarak antar robot yang terhubung sehingga koordinat yang digunakan tidak mengacu pada koordinat global. Penerapan formasi berdasarkan jarak menggunakan sensor yang lebih sedikit dibanding dengan posisi dan perpindahan. Namun pembahasan model yang lebih nyata untuk diterapakan kendali formasi berdasarkan jarak masih sedikit. Pengembangan formasi berdasarkan jarak telah dikembangkan menggunakan teori graph dengan model single dan double integrator  sederhana oleh Kwang-Kyo (Oh & Ahn, 2014), menggunakan informasi jarak untuk mengendalikan model sederhana double integrator oleh Xiaoyu (Cai & de Queiroz, 2014), menggunakan konsensus antara robot untuk mencapai bentuk formasi dengan model single integrator sederhana oleh Deghat (Deghat et al., 2016), mengendalikan bentuk formasi menggunakan adaptive control untuk mengestimasi kecepatan tetangga dari model robot yang sederhana oleh Sung-Mo (Kang et al., 2014), menggabungkan kendali formasi berdasarkan jarak dan perpindahan untuk mengendalikan model robot yang sederhana oleh Myoung-Chul (Park & Ahn, 2015),  dan menggunakan kendali Proportional-Integral (PI) untuk mengendalikan jarak setiap model robot yang sederhana oleh Rozenheck (Rozenheck et al., 2015).

Kendali PI pada penelitian oleh Rozenheck (Rozenheck et al., 2015) tidak dapat langsung diterapkan menggunakan sensor jarak karena kendali tersebut mengambil informasi jarak menggunakan selisih dari koordinat kartesian global setiap robot. Sedangkan dalam praktiknya robot hanya bisa mengukur jarak dan tidak mengetahui koordinat dari robot tetangganya. Sudah umum penelitian dibidang lokalisasi menggunakan sensor jara seperti yang dibahas oleh Kexing (Guo et al., 2020) yang menggantikan sensor berbasis vision untuk mendapatkan koordinat dari beberapa robot, penelitian oleh Qiang (Qiang et al., 2017b) membutuhkan beberapa sensor jarak yang terpasang statis digunakan untuk mengetahui koordinat sekelompok robot dan mengendalikannya secara terpusat, dan pengembangan oleh Qiang (Qiang et al., 2017a) dengan memasang dua sensor jarak di salah satu dari sekelompok robot, lalu mendistribusikan koordinat ke robot tetangganya. Lokalisasi menggunakan dua sensor jarak tersebut memanfaatkan rumus segitiga untuk mendapatkan koordinat robot tetangganya. Penelitian ini akan mengadopsi rumus segitiga dan menggantikan salah satu dari dua sensor dengan algoritma cosinus sehingga tidak mengharuskan salah satu robot memiliki dua sensor. Penelitian oleh Rozenheck (Rozenheck et al., 2015) mengembangkan kendali formasi menggunakan model holonomic sederhana dimana robot bergerak ke suatu arah tidak bergantung dari kondisi awal arah robot dan juga model sederhana tidak mempertimbangkan parameter fisik pada modelnya. Percobaan akan menggunakan tiga model robot holonomic dengan harapan menjadi langkah awal untuk mengembangkan kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan model robot yang lebih nyata.

## 2. METODE

### 2.1 Model Robot

Robot menggunakan tiga roda omniwheel yang dipasang sesuai dengan geometri rangka robot di Gambar 1. Dengan mengatur kecepatan ketiga roda tersebut robot dapat bergerak ke segala arah tanpa dipengaruhi oleh keadaan awal arah robot sehingga robot bersifat holonomic. Berikut adalah model dari robot omniwheel holonomic dalam bentuk state-space.

| xt=Arxt+Br ut+Krsgnxt | (1) |
| --- | --- |
| yt=Cxt | (2) |

Dimana vektor  ut=u1tu2tu3tT adalah vektor tegangan motor untuk memutar roda ϑ={1,2,3}  yang memiliki batasan tegangan -6≤uϑ≤6 volt. Vektor yt=xt=vtvntwtT adalah kecepatan robot yang akan diperoleh dari sensor percepatan, dimana v adalah kecepatan robot bergerak maju/mundur atau koordinat x berdasarkan kerangka robot, vn adalah kecepatan robot untuk menyamping kiri/kanan atau koordinat sumbu y berdasarkan kerangka robot, dan wt adalah kecepatan rotasi dari kerangka robot. Maktriks Ar∈R3×3 dan Br∈R3×3 adalah parameter fisik robot seperti dimensi robot, dimensi roda, masa jenis dan lain lain. Maktriks Kr∈R3×3 adalah parameter friction dari robot yang diestimasi dari hasil identifikasi sistem dengan cara percobaan. Penelitian ini menggunakan parameter fisik dan hasil estimasi friction yang dibahas secara jelas didalam paper penelitian oleh Mariane (Correia et al., 2012).

Gambar 1. Geometri Rangka Robot

### 2.2  Kendali Robot Holonomic

Kendali robot holonomic akan dibagi menjadi dua mode. Perbedaan kedua mode tersebut adalah setpoint kendalinya, dimana mode satu akan memiliki setpoint kecepatan robot sedangkan mode dua memiliki setpoint koordinat kerangka robot. Penjelasan lebih lengkap kegunaan dari kedua mode tersebut akan dijelaskan di pembahasan metode algoritma cosinus (seksi 2.4)

Mode Satu. Kendali robot mode satu bertujuan untuk robot mencapai kecepatan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut akan menggunakan metode state-feedback sebagai kendalinya.

| uc1t=-K1cxt+N1cr1c | (3) |
| --- | --- |
| N1c=-CAr-BrK1c-1Br-1 | (4) |

Dimana vektor r1c =v*vn*w* adalah setpoint kendali mode satu, K1c∈R3×3 adalah konstanta yang diperoleh dari optimasi persamaan Riccati terhadap maktriks Ar dan Br di persamaan (1), dan N1c∈R3×3 adalah kostanta yang diperoleh dari inverse state-space ketika  keadaan steady state sehingga menghasilkan persamaan (4). Dengan menggabungkan persamaan (1) dan persamaan (3) akan mendapatkan persamaan state-space robot yang baru.

| xt =Acxt+Bcr1c+Krsgnxt | (5) |
| --- | --- |
| Ac = Ar-BrK1c | (6) |
| Bc = BrN1c | (7) |

Mode Dua. Kendali robot mode dua bertujuan untuk robot mencapai titik koordinat tertentu berdasarkan koordinat kerangkanya. Untuk mencapai tujuan tersebut akan memodifikasi  persamaan (1) dengan menambah koordinat frame robot pada state-nya. State robot menjadi xc2t = xrtyrtθrtvtvntwtT. Berikut adalah state-space robot mode dua.

| xC2t=Ac2xc2t+Bc2uc2t+Kc2xc2t | (8) |
| --- | --- |
| yc2t=Cc2xc2t | (9) |
| Ac2 =0I0Ar∈R6×6 | (10) |
| Bc2 =0 Br∈R6×3 | (11) |
| Kc2x=000Krsgnx∈R6×3 | (12) |

Untuk menentukan uc2t sebagai persamaan kendali di persamaan (8), akan dilakukan metode yang sama seperti mode satu.

| uc2t=-K2cxc2t+N2cr2c | (13) |
| --- | --- |

Dimana r2c=xr*yr*θr*v*vn*w*T adalah setpoint kendali mode dua, K2c∈R3×6 adalah kostanta yang diperoleh dari optimasi persamaan Riccati  terhadap maktriks Ac2 dan Bc2 menggunakan persamaan (8) dan N2c∈R3×6 adalah kostanta yang diperoleh dari inverse state-space ketika keadaan steady state.

### 2.3  Kendali Formasi Berdasarkan Jarak

Kendali formasi berdasarkan jarak memanfaatkan variabel jarak untuk mengendalikan sekelompok robot mencapai formasi jarak yang diinginkan. Penelitian oleh Oh (Oh & Ahn, 2014) menggunakan teori graph untuk menjelaskan kendali formasi berdasarkan jarak. Pada teori graph terdapat notasi himpunan simpul ( V), dan himpunan sisi ( E). Himpunan simpul, (V) juga dapat disebut sebagai node atau points atau dalam kontes penelitian ini simpul adalah robot. Himpunan sisi ( E) mempresentasikan hubungan antara simpul dan juga dapat disebut sebagai edge atau link atau dalam kontes penelitian ini adalah variabel jarak antara dua robot yang bertetanggaan. Didalam teori graph hubungan antara simpul memiliki arah hubungan atau dapat diilustrasikan sebagai komunikasi, undirect graph adalah kerangka graph yang memiliki komunikasi dua arah, dalam konteks penelitian ini setiap robot saling mengukur jarak antara tetangganya. Penelitian ini akan menggunakan definisi undirect graph G=(V,E) dimana terdiri dari himpunan simpul V dan himpunan sisi E⊆V×V. Didefinisi n≜ V sebagai jumlah dari robot dan m ≜ |E | sebagai jumlah dari variabel jarak antar robot yang bertetanggaan. Didefinisi p=x1T…xnTT∈R3n adalah vektor posisi dari semua robot dimana xi∈R3 adalah koordinat robot i dan kadang menggunakan notasi j sebagai notasi bahwa robot i bertetanggaan dengan j, maka himpunan sisi E berlaku xi≠xj untuk semua i ≠j. Dinotasikan vektor posisi relatif antara robot sebagai ek≜xj-xi dan semua vektor sisi e=e1T…emT∈R3m. Kendali formasi yang dikembangkan oleh Oh (Oh & Ahn, 2014) menggunakan persamaan potensial sebagai berikut

| Φe=12i∈Vvi2+12k=1mek2-dk22 | (14) |
| --- | --- |

Dimana vi adalah kecepatan robot i dan dk adalah jarak yang dinginkan. Mengadopsi metode dari penelitian oleh Oh (Oh & Ahn, 2014) menggunakan model double integrator sederhana dan menggantikan variabel masukannya dengan gradient negative akan menghasilkan persamaan state-space yang akan dijalankan secara simulasi untuk mengamati pergerakan semua robot.

| p=vt | (15) |
| --- | --- |
| =Afptpt+Bf∂Φe∂v =Afptpt+Bfvt | (16) |
| v=ut | (17) |
| =-C∂Φe∂v+∂Φe∂p =-kp1vt+RTpt kp2Rptpt-d | (18) |

Model sederhana di persamaan (15) memiliki masukan kecepatan, maka dapat diganti dengan dengan persamaan (5) menjadi persamaan (16) dimana variabel masukan r1c adalah kecepatan. Lalu persamaan (17) menggunakan gradient negative dari persamaan (14) akan menghasilkan persamaan (18) sebagai kendali formasinya. Merujuk dari penelitian oleh Rozenheck (Rozenheck et al., 2015), R(p) adalah fungsi rigidity matrix

| R(p)≜diageiTET⊗I2∈Rm×3n | (19) |
| --- | --- |

Menggunakan ilustrasi maktriks Ai∈ Rp×q  dapat dijelaskan fungsi diagAi, yaitu operasi, block diagonal matrix yang dapat didefinisikan sebagai diagAi≜blkdiag{A1,…,An}∈Rnp×nq,  I2 adalah maktriks identitas  2×2 dan E∈Rn×m adalah maktriks incidence {0,±1} yang baris dan kolom maktriksnya mengindikasikan simpul dan sisinya.

### 2.4 Algoritma Cosinus

Telah didefinisi di pembahasan pendahuluan (seksi 1) bahwa menggunakan informasi jarak saja robot tidak mengetahui koordinat tetangganya, sedangkan di persamaan (16) dan (18), sebagai kendali formasi, membutuhkan state awal koordinat. Penelitian ini mengusulkan algoritma cosinus untuk menemukan state awal tersebut. Algoritma cosinus membutuhkan robot untuk mengerjakan dua Langkah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2. Strategi Algoritma Cosinus Pencarian Koordinat Tetangga Langkah Pertama

Dinotasikan NA adalah himpunan tetangga dari robot A. Dinotasikan Bi∈NAadalah robot i sebagai tetangga dari robot A. Dinotasikan dik adalah informasi jarak antara robot A ke robot Bi.

Langkah pertama. Gambar 2 adalah Ilustrasi langkah pertama algoritma cosinus dimana robot A diharuskan berpindah sepanjang la atau ke koordinat A'=(0, la) menggunakan kendali mode dua di persamaan (8) akan tetapi robot harus menyimpan jarak dik terlebih dahulu. Setelah berpindah robot A mendapatkan jarak dik+1 digunakan untuk menentukan sudut αi∘ menggunakan rumus segitiga cosinus. Berikut adalah persamaan αi∘.

| ζia=cos-1la2+dik+12-dik22dik+1la | (20) |
| --- | --- |
| αi∘=180∘±ζia | (21) |

Variable αi∘ dan dik+1 adalah nilai dari koordinat polar dari setiap robot tetangga A. Diubah menjadi koordinat kartesian untuk dapat dimasukkan dalam state kendali formasi.

| xBiA=xBi=dik+1cosαi∘yBi=dik+1sinαi∘ | (22) |
| --- | --- |

Gambar 3. Strategi Algoritma Cosinus Pencarian Koordinat Tetangga Langkah Kedua

Langkah kedua. Koordinat di persamaan (22) akan menghasilkan bias dikarenakan persamaan (21) tidak mengetahui letak kuadran sudutnya. Menggunakan ilustrasi di Gambar 3, langkah pertama menhasilkan dua kemungkinan koordinat robot B1 dan B1'. Apabila di perhatikan di Gambar 2, Sudut ζia adalah sudut segitiga ∠AA'B1 atau ∠AA'B2 sehingga dimungkinkan koordinat yang dihasilkan persamaan (22) bisa berada pada kuadran 1 atau kuadran 4. Oleh karena itu di persamaan (21) terdapat operasi ± dimana operasi tersebut akan dilakukan berdasarkan letak kuadran Bi.

| αi∘=180∘-ζia, & Robot berada pada kuadran 1 dan 2180∘+ζia, & Robot berada pada kuadran 3 dan 4 | (23) |
| --- | --- |

Langkah kedua ini bertujuan untuk menentukan kejadian di persamaan (23) dimana robot harus berpindah ke koordinat A''=xa*,ya* (Gambar 3). Sebelum robot berpindah, kondisi robot telah mendapatkan koordinat dari langkah pertama. Koordinat tersebut akan diubah menjadi jarak dan akan dibandingkan jarak tersebut dengan informasi jarak dari sensor setelah berpindah ke A''. Apabila terdapat perbedaan maka kejadian di persamaan (22) diubah ke kejadian selanjutnya dan mengkoreksi koordinat sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendali formasi berdasarkan jarak akan dijalankan secara simulasi menggunakan MATLAB/GNU Octave dan algoritma cosinus akan dijalankan pertama kali untuk mendapatkan state yang akan digunakan di persamaan (16) dan (18). Simulasi akan menggunakan 3 robot dengan himpunan simpul V={R1,R2,R3}  dan himpunan sisi E={R1,R2,  R3,R2,  R3,R1 } sehingga variable jarak d1=x1-x2,  d2=x3-x2 dan d3=x3-x1. Gambar 4 adalah pergerakan robot terhadap koordinat global robot R1 dengan kendali formasi algoritma cosinus. dapat diperhatikan robot R1 menjalankan algoritma cosinus langkah pertama dimana robot berpindah sepanjang la=1 sehingga setpoint kendali persamaan (13) adalah  r2c=100000T. Setelah setpoint tercapai, robot R1 mendapatkan jarak yang dibutuhkan

Gambar 4. Grafik Pergerakan Robot Menggunakan Algoritma Cosinus dan Kendali Formasi

untuk menyelesaikan persamaan (21) dan (22) lalu dilanjutkan ke langkah dua dengan berpindah ke koordinat (1,1) sehingga setpoint kendali persamaan (13) adalah  r2c=110000T. Setelah setpoint tercapai maka dilakukan pengecekan kejadian persamaan (23) dengan membandingkan jarak dari sensor dengan jarak dari koordinat yang dihasilkan dari persamaan (22). Robot R3 berada di kuadran 4 maka kejadian yang digunakan adalah αi∘ =180∘+ζia dan robot R2 berada di kuadran 1 maka kejadian yang digunakan adalah αi∘ =180∘- ζia. Setelah koordinat ditemukan, maka kendali robot mulai berpindah menggunakan kendali formasi persamaan persamaan (16) dan (18) dengan kondisi koordinat awal state berada di t=6 dan akhir dari formasi di t=20  pada Gambar 4.

Gambar 5. Grafik Response Jarak Terhadap Waktu Pada Robot Dengan Kendali Formasi.

Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan algoritma cosinus (seksi 2.4), bahwa kendali formasi di persamaan (16) dan (18) mengharuskan state dalam bentuk koordinat dimana ketika kondisi awal robot tidak mengetahuinya, maka peran utama dari algoritma cosinus untuk mendapatkan state tersebut. Gambar 5 adalah grafik perbandingan kendali formasi persamaan (16) dan (18) dengan algoritma cosinus dan tanpa algoritma cosinus dengan asumsi ketika dilakukan percobaan tanpa algoritma, kondisi awal state  telah diketahui. Hasil jarak ||di|| pada kendali formasi tanpa algoritma cosinus menunjukan bahwa setiap robot mencapai jarak yang sama dalam waktu kurang lebih 4 detik. Sedangkan pada kendali formasi dengan algoritma cosinus terdapat tambahan waktu 6 detik. Tambahan waktu tersebut digunakan untuk menjalankan algoritmanya.

Tabel 1. Settling Time Dengan Konstanta Kp Yang Berbeda

| Koordinat |  |  | Settling Time Tanpa Algoritma cosinus (detik) |  |  | Settling Time Dengan Algoritma cosinus (detik) |  |  | Selisih (detik) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| (0, 0) | (1, 2) | (-2, 3) | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| (0, 0) | (-2, -4) | (3, -2) | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| (0, 0) | (1, 2) | (3, -3) | 7 | 4 | 2 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| (0, 0) | (-2, -3) | (3, 2) | 10 | 7 | 4 | 16 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| Konstanta: (A) Kp1=50; Kp2=3; (B) Kp1=80; Kp2=7; (C) Kp1=100;Kp2=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dilakukan percobaan settling time dengan beberapa koordinat yang mewakili kombinasi antara dua robot dengan kejadian di persamaan (23). Serta diberikan nilai Kp1 dan Kp2 di persamaan (18) yang berbeda juga. Dapat diperhatikan pada Tabel 1 selisih dari penerapan algoritma dan tidak memiliki rata-rata waktu 6.5 detik dengan minimal waktu 4 detik dan maksimal 9 detik.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma cosinus untuk kendali formasi berdasarkan jarak menggunakan tiga model robot holonomic. Dari hasil percobaan penerapan algoritma cosinus dapat menemukan keadaan awal sehingga kendali formasi berdasarkan jarak dapat dilakukan. Algoritma cosinus bekerja dengan rata-rata waktu 6.5 detik untuk menemukan koordinat tetangganya.

## DAFTAR RUJUKAN

Cai, X., & de Queiroz, M. (2014). Multi-agent formation maneuvering and target interception with double-integrator model. 2014 American Control Conference, 287–292. https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6858603

Correia, M. D., Gustavo, A., & Conceição, S. (2012). Modeling of a Three Wheeled Omnidirectional Robot Including Friction Models. IFAC Proceedings Volumes, 45(22), 7–12. https://doi.org/https://doi.org/10.3182/20120905-3-HR-2030.00002

Deghat, M., Anderson, B. D. O., & Lin, Z. (2016). Combined Flocking and Distance-Based Shape Control of Multi-Agent Formations. IEEE Transactions on Automatic Control, 61(7), 1824–1837. https://doi.org/10.1109/TAC.2015.2480217

Ferik, S. el, Nasir, M. T., & Baroudi, U. (2016). A Behavioral Adaptive Fuzzy controller of multi robots in a cluster space. Applied Soft Computing, 44, 117–127. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asoc.2016.03.018

Guanghua, W., Deyi, L., Wenyan, G., & Peng, J. (2013). Study on Formation Control of Multi-Robot Systems. 1335–1339. https://doi.org/10.1109/ISDEA.2012.316

Guo, K., Li, X., & Xie, L. (2020). Ultra-Wideband and Odometry-Based Cooperative Relative Localization With Application to Multi-UAV Formation Control. IEEE Transactions on Cybernetics, 50(6), 2590–2603. https://doi.org/10.1109/TCYB.2019.2905570

Kang, S.-M., Park, M.-C., Lee, B.-H., & Ahn, H.-S. (2014). Distance-based formation control with a single moving leader. 2014 American Control Conference, 305–310. https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6858587

Li, X., Li, B., Zhang, P., Zhang, J., & Zhang, S. (2015). Large-Scale Unmanned Aerial Vehicle Formation Maintenance Algorithm Based on Virtual Structure. 2015 8th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID), 1, 417–421. https://doi.org/10.1109/ISCID.2015.5

Oh, K.-K., & Ahn, H.-S. (2014). Distance-based undirected formations of single-integrator and double-integrator modeled agents in n-dimensional space. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 24(12), 1809–1820. https://doi.org/10.1002/rnc.2967

Oh, K.-K., Park, M.-C., & Ahn, H.-S. (2015). A survey of multi-agent formation control. Automatica, 53, 424–440. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.automatica.2014.10.022

Park, M.-C., & Ahn, H.-S. (2015). Distance-based control of formations with orientation control. 2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2199–2204. https://doi.org/10.1109/CDC.2015.7402533

Qiang, L., Heng, W., Huican, L., & Ying, Z. (2017a). Design and implementation of multi robot research platform based on UWB. 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC), 7246–7251. https://doi.org/10.1109/CCDC.2017.7978492

Qiang, L., Heng, W., Huican, L., & Ying, Z. (2017b). Design and implementation of multi robot research platform based on UWB. 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC), 7246–7251. https://doi.org/10.1109/CCDC.2017.7978492

Rozenheck, O., Zhao, S., & Zelazo, D. (2015). A proportional-integral controller for distance-based formation tracking. 2015 European Control Conference (ECC), 1693–1698. https://doi.org/10.1109/ECC.2015.7330781

Wang, X., Yan, Z., & Wang, J. (2014). Model predictive control of multi-robot formation based on the simplified dual neural network. 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 3161–3166. https://doi.org/10.1109/IJCNN.2014.6889491