# Soal LKS Latihan Bagian 1

Tahun 2015	2

Pneumatic 1	2

Pneumatic 2	3

Jateng Tahun 2016	4

Pneumatic 1	4

Tahun 2017	5

Pneumatic 1	5

Pneumatic 2	6

Mechanical Fair UGM 2018	7

Pneumatic 1	7

Tahun 2020	8

Pneumatic 1	8

Latihan 1	9

Pneumatic 1	9

Pneumatic 2	10

Penilian Tahun 2015	11

Pneumatic 1	11

Pneumatic 2	12

Penilian Jateng Tahun 2016	13

Pneumatic 1	13

Penilaian Tahun 2017	14

Pneumatic 1	14

Pneumatic 2	15

Penilaian Mechanical Fair UGM 2018	16

Pneumatic 1	16

Penilaian Tahun 2020	18

Pneumatic 1	18

Penilian Latihan 1	19

Pneumatic 1	19

Pneumatic 2	19

# Tahun 2015

## Pneumatic 1

- Nilai : 20

  - Waktu : 5

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 15

- Waktu Maximal 20 Menit

## Pneumatic 2

- Nilai : 20

  - Waktu : 5

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 15

- Waktu Maximal 20 Menit

# Jateng Tahun 2016

## Pneumatic 1

- Nilai : 20

  - Waktu : 2

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 18

- Waktu Maximal 25 Menit

# Tahun 2017

## Pneumatic 1

- Nilai : 20

  - Waktu : 4

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 16

- Waktu Maximal 25 Menit

## Pneumatic 2

- Nilai : 20

  - Waktu : 4

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 16

- Waktu Maximal 35 Menit

# Mechanical Fair UGM 2018

## Pneumatic 1

- Nilai : 20

  - Waktu : 4

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 16

- Waktu Maximal 35 Menit

# Tahun 2020

## Pneumatic 1

- Nilai : 20

  - Waktu : 8

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 12

- Waktu Maximal 20 Menit

# Latihan 1

## Pneumatic 1

- Nilai : 20

  - Waktu : 4

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 16

- Waktu Maximal 35 Menit

## Pneumatic 2

- Nilai : 20

  - Waktu : 4

  - Kesesuaian komponen dan diagram : 16

- Waktu Maximal 35 Menit

# Penilian Tahun 2015

## Pneumatic 1

| Uraian | Nilai | Nilai maks (15) |
| --- | --- | --- |
| KR1 belum diaktifkan: |  |  |
| • 1A minimum |  | 1 |
| • 1B minimum |  | 1 |
| Posisi awal (KR1 diaktifkan suplai udara “ON”): |  |  |
| • 1A berada pada posisi minimum |  | 1 |
| • 1B berada pada posisi minimum |  | 1 |
| Suplai udara “ON”, tombol SW1 ditekan sesaat: |  |  |
| • 1A berada pada posisi minimum |  | 1 |
| • 1B berada pada posisi minimum |  | 1 |
| Suplai udara “ON”, tombol SW2 ditekan sesaat: |  |  |
| • 1A berada pada posisi minimum |  | 1 |
| • 1B berada pada posisi minimum |  | 1 |
| Suplai udara “ON”, tombol SW3 diaktifkan: |  |  |
| • 1A berada pada posisi minimum |  | 1 |
| • 1B berada pada posisi minimum |  | 1 |
| Suplai udara “ON”, tombol SW3 diaktifkan lalu tombol SW1 atau SW2 ditekan sesaat: |  |  |
| • 1A maju sampai posisi maksimum kemudian diikuti oleh 1B maju sampai posisi maksimum, lalu 1B mundur ke posisi minimum diikuti oleh 1A mundur ke posisi minimum hanya 1 siklus |  | 2 |
| • Setelah 1 siklus 1A dan 1B akan kembali pada posisi minimum |  | 1 |
| Atur 1V1 dan 1V2 |  |  |
| • Kecepatan 1A berubah |  | 1 |
| • Kecepatan 1B berubah |  | 1 |
| Total |  | 15 |

| Waktu | Nilai | Nilai maks (5) |
| --- | --- | --- |
| Nilai waktu=(waktu maks-waktu aktual)x2/(waktu maks-waktu min) |  | Maks 5 |
| Total |  | 5 |

| Nilai total | Nilai | Nilai maks (20) |
| --- | --- | --- |
| • Kesuaian komponen dan diagram |  | 15 |
| • Waktu |  | 5 |
| TOTAL |  | 20 |

## Pneumatic 2

| Uraian | Nilai | Nilai maks (22) |
| --- | --- | --- |
| KR1 belum diaktifkan: |  |  |
| • 1A minimum |  | 1 |
| • 1B minimum |  | 1 |
| • 1V6 menggunakan katup 5/2 aktuasi pneumatik pengembali pegas dengan lubang no 2 disumbat |  | 1 |
| Posisi awal (KR1 diaktifkan suplai udara “ON”): |  |  |
| • 1A berada pada posisi minimum |  | 2 |
| • 1B berada pada posisi minimum |  | 2 |
| Suplai udara “ON”, tombol SW1 ditekan sesaat: |  |  |
| • 1A maju sampai posisi maksimum, 1B maju sampai posisi maksimum kemudian 1B mundur sampai posisi minimum, lalu 1A mundur sampai minimum dan akan terus berulang siklusnya. |  | 5 |
| • Saat 1A maju, atur 1V1, maka kecepatan 1A akan berubah. |  | 1 |
| • Saat 1B maju, atur 1V2, maka kecepatan 1B akan berubah. |  | 1 |
| • Atur T1, sehingga 1B akan berhenti beberapa saat setelah menyentuh B2. |  | 2 |
| Suplai udara “ON”, tombol SW2 diaktifkan: |  |  |
| • Siklus berhenti |  | 3 |
| • 1A & 1B mundur pada posisi minimum |  | 3 |
| Total |  | 22 |

| Waktu | Nilai | Nilai maks (8) |
| --- | --- | --- |
| Nilai waktu=(waktu maks-waktu aktual)x2/(waktu maks-waktu min) |  | Maks 8 |
| Total |  | 8 |

| Nilai total | Nilai | Nilai maks (30) |
| --- | --- | --- |
| • Kesuaian komponen dan diagram |  | 22 |
| • Waktu |  | 8 |
| TOTAL |  | 30 |

# Penilian Jateng Tahun 2016

## Pneumatic 1

- Kesesuaian komponen dan diagram

| Gambaran | Nilai | Nilai maks. (18) |
| --- | --- | --- |
| 0Z belum diaktifkan |  |  |
| 1A minimum |  | 1 |
| 2A minimum |  | 1 |
| 0S2 menggunakan detent switch |  | 1 |
| Posisi awal (0Z diaktifkan suplai udara “ON”) : |  |  |
| - 1A berada pada posisi minimum |  | 1 |
| - 2A berada pada posisi maksimum |  | 1 |
| - Atur sedemikian agar 0Z 🡪 6 bar |  | 1 |
| - Atur sedemikian agar 0Z1 🡪 4 bar |  | 1 |
| Suplai udara “ON”, tombol 0S1 ditekan sesaat: |  |  |
| - 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum |  | 3 |
| - Saat 1A maju, atur 1V2, maka kecepatan 1A akan berubah |  | 1 |
| - Saat 2A mundur, atur 2V2, maka kecepatan 2A akan berubah |  | 1 |
| - Atur 0Z2, sehingga 1A akan berhenti beberapa saat setelah menyentuh 1S1 |  | 1 |
| - 0Z2 bekerja, maka 1A akan bergerak mundur sampai minimum |  | 1 |
| - 1S2 aktif, 2A bergerak maju sampai maksimum |  | 1 |
| - 2A bergerak maju, terdengar suara agak keras pada 2V3 |  | 1 |
| Suplai udara “ON”, tombol 0S2 diaktifkan: |  |  |
| - 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum 🡪 sistem berhenti sesaat 🡪 1A mundur sampai minimum 🡪 2A maju sampai maksimum |  | 2 |
| Total |  | 18 |

- Waktu  ( Nilai waktu didapat jika kesesuaian rangkaian dan gambar sempurna, serta berfungsi dengan baik ).

| Waktu | Nilai | Nilai maks. (2) |
| --- | --- | --- |
| Nilai waktu = (waktu maks. – waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min) |  | maks. 2 |
| Total |  | 2 |

- Nilai Total

| Nilai Total | Nilai | Nilai maks. (20) |
| --- | --- | --- |
| Kesesuaian komponen dan diagram |  | 18 |
| Waktu |  | 2 |
| Total |  | 20 |

# Penilaian Tahun 2017

## Pneumatic 1

## Pneumatic 2

# Penilaian Mechanical Fair UGM 2018

## Pneumatic 1

- Kesesuaian komponen dan diagram

| Gambaran | Nilai | Nilai Maks. (30) |
| --- | --- | --- |
| Suplai udara “ON” |  |  |
| 1. Tekanan kerja minimum 5 bar |  | 1 |
| 2. Silinder 2A1 dan 3A1 dalam posisi minimum |  | 1 |
| 3. Jenis komponen yang digunakan sesuai dengan diagram |  | 4 |
| 4. Pemasangan tubing sesuai dengan diagram |  | 4 |
| 5. Atur one-way flow control valve agar tim juri dapat memeriksa pergerakan sistem |  | 3 |
| Tombol Start (1V1) ditekan sesaat |  |  |
| 6. Silinder 2A1 bergerak maju sampai menyentuh 2S2 |  | 1 |
| 7. Setelah 2S2 aktif, maka silinder 3A1 bergerak maju sampai menyentuh 3S2 |  | 1 |
| 8. Setelah 3S2 aktif, maka silinder 2A1 dan 3A1 berhenti |  | 1 |
| 9. Tekan tombol Reset (1V2) sesaat, maka silinder 2A1 bergerak mundur sampai menyentuh 2S1 |  | 1,5 |
| 10. Tekan tombol Reset (1V2) sesaat, maka silinder 3A1 bergerak mundur sampai menyentuh 3S1 |  | 1,5 |
| Tombol Start (1V1) ditekan sesaat |  |  |
| 11. Silinder 2A1 bergerak maju sampai menyentuh 2S2 |  | 1 |
| 12. Setelah 2S2 aktif, maka silinder 3A1 bergerak maju sampai menyentuh 3S2 |  | 1 |
| 13. Setelah 3S2 aktif, maka silinder 2A1 dan 3A1 berhenti |  | 1 |
| 14. Tekan tombol Start (1V1) selama 3 detik, maka silinder 2A1 bergerak mundur sampai menyentuh 2S1 |  | 1,5 |
| 15. Tekan tombol Start (1V1) selama 3 detik, maka silinder 3A1 bergerak mundur sampai menyentuh 3S1 |  | 1,5 |
| Tombol Start (1V1) ditekan selama mungkin |  |  |
| 16.Sistem akan melakukan siklus berulang (2A1+ ; 3A1+ ; 2A1- ; 3A1-) |  | 2 |
| 17.Jika tombol Start (1V1) dilepas pada saat 2A1 mundur, maka silinder 2A1 pada posisi minimum & silinder 3A1 pada posisi maksimum |  | 1,5 |
| 18.Jika tombol Start (1V1) dilepas pada saat 2A1 mundur, maka silinder 2A1 pada posisi minimum & silinder 3A1 pada posisi minimum |  | 1,5 |
| Total |  | 30 |

- Waktu (dinilai jika bagian no 1 benar semua)

| Gambaran | Nilai | Nilai Maks. (5) |
| --- | --- | --- |
| Nilai waktu = (waktu maks. – waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min) |  | 5 |
| Total |  | 5 |

- Nilai Total

| Gambaran | Nilai | Nilai Maks. (35) |
| --- | --- | --- |
| Kesesuaian komponen dan diagram |  | 30 |
| Waktu |  | 5 |
| Total |  | 35 |

# Penilaian Tahun 2020

## Pneumatic 1

# Penilian Latihan 1

## Pneumatic 1

| Ket | nilai | skor |
| --- | --- | --- |
| Kedua silinder pada posisi minimum | 0.5 |  |
| Start > tombol NC | 0.5 |  |
| Stop > tombol NO | 0.5 |  |
| Terdapat one way pada silinder A dan B | 0.5 |  |
| Udara ON |  |  |
| Silinder A pada posisi maksimum | 1 |  |
| Silinder B pada posisi minimum | 1 |  |
| Start ditekan |  |  |
| @ Silinder A bergerak mundur | 1 |  |
| Silinder B bergerak, maju OZ1 menunjukkan angka 3bar | 2 |  |
| Silinder B bergerak munndur | 1 |  |
| Silinder A bergerak maju, kembali ke @ | 2 |  |
| Siklus terjadi terus menerus | 2 |  |
| Tekan Stop, maka akan menyelesaikan siklus | 2 |  |
| Tekan kedua tombol, maka tidak terjadi apa-apa | 1 |  |
| total |  |  |
| jumlah | 15 |  |

## Pneumatic 2

- Air service unit OFF

| No. | Nama | skor | nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekanan Udara pada Air service unit 6 bar | 0,5 |  |
| 2 | Kedua silinderpada posisi minimum | 0,5 |  |
| 3 | Kesesuaian komponen | 1 |  |

- Hidupkan Air service unit

| No. | Nama | Skor | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekan tombol S1 atau S2 siklus berjalan | 0,5 |  |
| 2 | Jika silinder tidak pada posisi minimum , maka waktu di tekan tombol start siklus tidak akan berjalan | 1 |  |
| 3 | Silinder A bergerak maju sampai maksimum | 0,5 |  |
| 4 | Sillinder B maju setengah, lalu kembali mundur | 0,5 |  |
| 5 | Silinder A nergerak mundur sampai minimum | 0,5 |  |
| 6 | Silinder B maju sampai maksimum | 0,5 |  |
| 7 | Silinder A maju setengah dan berhenti selama 3 detik lalu kembali kebelakang | 1 |  |
| 8 | Silinder tidak ada yang mendorong silinder lain | 1 |  |
| 9 | Silinder B bergerak mundur sampai minimum | 0,5 |  |
| 10 | Jika ditekan start lagi siklus akan terulang | 1 |  |
| 11 | Pergerakan Siklus A+ B+ 12 B- A- B+ A+ 12 A- B- | 1 |  |
|  | JUMLAH | 10 |  |